行政检查公示信息

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政相对人名称 | 中国航油集团四川石油有限公司（广汉油库） |
| 2 | 被检查单位地址 | 四川省广汉市湖南路一段113号 |
| 3 | 行政相对人代码 |  |
| 4 | 法人代表姓名 | 周国祖 |
| 5 | 检查时间 | 2020.9.15 |
| 6 | 检查人员姓名、 职务及执法证编号 | 赵明（川F031026）、林川（川F031019） |
| 7 | 检查内容 | 按照“铸安2020”专项行动有关部署进行检查。 |
| 8 | 检查发现的问题 | 1. 栈桥下穿管沟操作涉及有限空间、高处作业、临时用电等危险作业，现场未设置安全操作规程及注意事项；2. 储罐区超声波液位探头接线盒缝隙未用胶泥进行封堵；3. 汽车发油作业安全操作规程步骤中未纳入自动控制的程序（如停车位置、防溜车措施、现场监护等），未建立现场安全检查表；4. 应急物资库房：防爆工具缺失常用的16号呆扳手，接地电阻测试仪缺失，氧气浓度检测仪缺失；5. 现场部分安全警示标识老化、破损，未及时更换；6. 危化品运输车辆资质登记表未及时更新，表中存在多辆运输车辆相关资质已过期情况。 |
| 9 | 处置情况 | 责令对以上1-6项问题组织整改，将整改情况报德阳市应急局。 |